# CIR 208 ASSIGNMENT

# ADM_NO:			NAME:

CIT/00108/024:		Laban Wanjala

CIT/00085/024:		Julius Koshal

CIT/00087/024:		Kelvin Kipkosgei

CIT/00050/024:		Evans Muendo

CIT/00031/024:		Margaret Mwende

CIT/00055/024:		Denis Kyalo

CIT/00044/024:		Vincent Kipkurui

CIT/00015/024:		Justin Otiso

CIT/00024/024:		Vivian Nechesa

CIT/00006/024:		George Okoth

CIT/00004/024:		George Ng’ang’a

# LAYOUT

# Introduction:

1st connection:
Router -> Switch1: connects from Router GigabitEthernet0/0/0 to Switch1 GigabitEthernet0/1

2nd connection:

Router -> Swithc2: connects from Router GigabitEthernet0/0/1 to Switch2 GigabitEthernet0/1

3rd connection:

Router -> Swithc3: connects from Router GigabitEthernet0/0/2 to Switch3 GigabitEthernet0/1

4th connection:
Router -> Swithc4: connects from Router GigabitEthernet0/0/3 to Switch4 GigabitEthernet0/1

# ANALYSIS

Network Address: 176.16.0.0

Subnet Mask: 255.255.192.0

Block Size: 64

| Subnet | Network Address | First Host | Last Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176.16.0.0 | 176.16.0.1 | 176.16.63.254 | 176.16.63.255 |
| 2 | 176.16.64.0 | 176.16.64.1 | 176.16.127.254 | 176.16.127.255 |
| 3 | 176.16.128.0 | 176.16.128.1 | 176.16.191.254 | 176.16.191.255 |
| 4 | 176.16.192.0 | 176.16.192.1 | 176.16.255.254 | 176.16.255.255 |

# Ip Assignment

Subnet 1 (176.16.0.0/18):

- Router Interface: 176.16.0.1

- PC1: 176.16.0.2

- PC2: 176.16.0.3

- PC3: 176.16.0.4

- Subnet Mask: 255.255.192.0

Subnet 2 (176.16.64.0/18):

- Router Interface: 176.16.64.1

- PC4: 176.16.64.2

- PC5: 176.16.64.3

- PC6: 176.16.64.4

- Subnet Mask: 255.255.192.0

Subnet 3 (176.16.128.0/18):

- Router Interface: 176.16.128.1

- PC7: 176.16.128.2

- PC8: 176.16.128.3

- PC9: 176.16.128.4

- Subnet Mask: 255.255.192.0

Subnet 4 (176.16.192.0/18):

- Router Interface: 176.16.192.1

- PC10: 176.16.192.2

- PC11: 176.16.192.3

- PC12: 176.16.192.4

- Subnet Mask: 255.255.192.0

# Router configuration:

interface GigabitEthernet0/0

ip address 176.16.0.1 255.255.192.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 176.16.64.1 255.255.192.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/2

ip address 176.16.128.1 255.255.192.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/3

ip address 176.16.192.1 255.255.192.0

no shutdown

# Switch configuration IPs:

| Switch | VLAN1 IP | Default Gateway | Connected Subnet |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch1 | 176.16.0.254 | 176.16.0.1 | Subnet 1 (176.16.0.0/18) |
| Switch2 | 176.16.64.254 | 176.16.64.1 | Subnet 2 (176.16.64.0/18) |
| Switch3 | 176.16.128.254 | 176.16.128.1 | Subnet 3 (176.16.128.0/18) |
| Switch4 | 176.16.192.254 | 176.16.192.1 | Subnet 4 (176.16.192.0/18) |